КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«СУХОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ»

2023 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	2

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ	2

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Сухое строительсвто и штукатурные работы»	2

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ	4

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания 	7

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	8

2.1. Личный инструмент конкурсанта	8

3. Приложения	8

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- КОК – каркасно- обшивная конструкция

- ГСП - гипсовая строительная плита

- КЗ – конкурсное задание

- ПУ - углозащитный профиль

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Сухое строительство и штукатурные работы» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Сухое строительство и штукатурные работы»

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация работы, техника безопасности и охрана труда. Специалист должен знать и понимать: - Стандарты и законодательство, в области охраны труда, техники безопасности и гигиены в строительной отрасли; - Требования охраны труда при выполнении отделочных работ; - Ассортимент, применение и обслуживание средств индивидуальной защиты, применяемых в отрасли при отделочных работах; - Назначение и правила применения средств защиты, связанных со специфическими или опасными задачами; - Терминологию и данные по безопасности, предоставленные производителями; - Надлежащие и безопасные способы утилизации отходов - Сроки выполнения работ - ГОСТы, СНиПы и СП в строительной отрасли; - Правила чтения строительных (рабочих) чертежей; - Технические термины, используемые в чертежах; - Обозначения и символы на чертежах (американских и европейских стандартов); - Геометрические принципы, технологии и расчеты; - Методы объединения креативного видения и талантов с практическими навыками дизайна, выполнение расчетов и эскизов; - Назначение и правила применения используемых инструментов, приспособлений и оборудования; - Выбор и подготовку необходимых инструментов, приспособлений и оборудования перед проведением работ; - Способы подготовки поверхности инструментами и приспособлениями под различные виды работ; - Маркировку, классификацию, назначение и способы применения расходных материалов; - Правила транспортировки и складирования материалов; - Правила выбора и подготовки необходимых материалов перед проведением работ; - Строительные растворы и сухие строительные смеси. Специалист должен уметь: - Обеспечить безопасность условия труда на рабочем месте по отношению к себе и окружающим; - Выбирать, применять и обслуживать средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями; - Распознавать опасные ситуации и принимать надлежащие меры в отношении собственной безопасности и безопасности иных лиц; - Следовать инструкциям безопасности производителей инструмента, приспособлений и оборудования; - Безопасно осуществлять процесс утилизации отходов. - Соблюдать последовательность выполнения производственных операций (процессов); - Следовать инструкциям безопасности производителей материалов. - Применять ГОСТы и СНиПы; - Пользоваться установленной технической документацией: чертежами, эскизами, схемами. - Производить расчеты материалов в соответствии с планами и спецификациями; - Производить расчет узлов сложных конструкций; - Разрабатывать спецификации для самостоятельной работы. | 15 |
| 2 | Монтаж каркасно-обшивных конструкций и тепло- звукоизоляционного материала Специалист должен знать и понимать: - Способы и приемы разметки мест установки каркасно-обшивных конструкций; - Правила раскроя металлических профилей и деревянных брусков каркасов; - Правила устройства металлических и деревянных каркасов, в том числе с проемами, различных КОК; - Условия монтажа листовых и плитных материалов, тепло- и звукоизоляционных материалов; - Правила раскроя строительных листовых и плитных материалов, тепло- и звукоизоляционных материалов; - Правила крепления строительных листовых и плитных материалов на металлические и деревянные каркасы; - Методы монтажа металлических и деревянных каркасов; - Методы монтажа листовых и плитных материалов каркасно-обшивных конструкций; - Бескаркасные способы облицовок стен; - Методы монтажа каркасов для каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы; - Материалы и способы использования для теплоизоляции зданий. Специалист должен уметь: - Размечать поверхности для монтажа каркасно-обшивных конструкций; - Осуществлять раскрой с помощью специальных приспособлений - Осуществлять разметку и раскрой строительных листовых и плитных материалов, звукоизоляционных материалов; - Резать, гнуть, удлинять различные виды профилей по размеру; - Направлять и крепить металлические профили; - Выбирать профили для изготовления элементов каркасов сложной геометрической формы; - Приклеивать уплотнительную ленту к металлическим профилям - Использовать инструменты для выявления отклонений поверхностей помещения от плоскости; - Приготавливать строительные растворы необходимой консистенции; - Устанавливать и закреплять различные виды теплоизоляционных материалов; - Приклеивать листовые и плитные материалы к вертикальным поверхностям помещения и выравнивать их в одной плоскости; - Изгибать листовые и плитные строительные материалы на гипсовой основе сухим, мокрым способом и способом фрезерования; - Подготавливать материалы для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов каркасно-обшивных конструкций; - Изготавливать шаблоны под криволинейные элементы обшивки каркасов; - Осуществлять монтаж металлических и деревянных каркасов конструкций стен, перегородок, облицовок, потолков; - Размечать поверхности для монтажа каркасно-обшивных конструкций; - Монтировать каркасы с проемами для окон и дверей - перпендикулярно, вертикально и горизонтально; - Усиливать стойки дверного проема в зависимости от веса дверного полотна; - Крепить строительные листовые и плитные материалы в проектное положение к каркасу, стыковать листы, устраивать внутренние и внешние углы и места сопряжения с дверными коробками, с полом и потолком; - Изготавливать элементы каркасов сложной геометрической формы для арок, карнизов, сводов, многоуровневых потолков, подвесных потолков сводчато-купольного типа; - Монтировать криволинейные, ломаные, многоуровневые каркасы в соответствии с проектной документацией; - Крепить элементы обшивки к каркасам сложной геометрической формы; - Осуществлять ремонт обшивок из строительных листовых и плитных материалов | 24 |
| 3 | Отделка гипсокартонных плит Специалист должен знать и понимать: - Принципы шпаклевочных работ при отделке гипсовых строительных плит: - Категории качества поверхностей в зависимости от типа финишных покрытий; - Правила выбора лент для армирования стыков между листовыми и плитными материалами; - Технология приготовления шпаклевочных составов из сухих строительных смесей; - Технология заделки стыков между листовыми и плитными материалами Специалист должен уметь: − Нарезать и устанавливать углозащитный профиль; - Наносить шпаклевочные составы при заделке стыков между листовыми и плитными материалами с различными типами кромок, углублений от шурупов; − Устанавливать армирующие бумажные ленты с синтетическими волокнами при заделке стыков между листовыми и плитными материалами; − Осуществлять шлифование стыков вручную; − Осуществлять отделку тонким слоем гипсовой штукатурки; − Осуществлять финишное покрытие поверхности | 29 |
| 4 | Штукатурные и декоративные работы Специалист должен знать и понимать: - Способы использования, соединения и нанесения штукатурных покрытий; - Последовательность выполнения оштукатуривания поверхностей; - Последовательность отделки оконных и дверных проемов; - Способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания штукатурных растворов, нанесенных на поверхности; - Способы выполнения декоративных штукатурок; - Способы нанесения специальных видов отделки включая сграффито, венецианскую штукатурку, искусственный мрамор и другие специальные технологии; - Технологию оштукатуривания поверхностей сложных архитектурных форм; - Существующие виды и способы изготовления, установки и крепления декоративных архитектурных элементов; - Конструкции, материалы шаблонов, лекал и способы их изготовления; - Приемы выполнения ремонта декоративных архитектурных элементов; - Способы изготовления строительных растворов; - Клеевые составы, используемые для установки гипсовых декоративных элементов; - Методы и принципы изготовления шаблонов для выполнения гипсовых тяг и форм для отливки Специалист должен уметь: - Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и механизированным способом; - Применять многослойную штукатурку и штукатурку, нанесенную тонким слоем, на прямых и изогнутых поверхностях; - Наносить специальных виды отделки включая сграффито, венецианскую штукатурку, искусственный мрамор, декоративную штукатурку и другие специальные технологии; - Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах; - Выполнять ремонт декоративных покрытий; - Подготавливать формы для изготовления декоративных архитектурных элементов; - Изготавливать декоративные архитектурные изделия; - Устанавливать и крепить готовые декоративные архитектурные изделия; - Производить качественную заделку стыков и углов, образующихся при монтаже гипсовых декоративных элементов; - Выполнять запил угла согласно заданного градуса; - Осуществлять подбор, соединение и установку гипсовые орнаменты карнизов и панелей, включая: - Формы для отливки; - Арки; - Стеновую панель или профиль, по периметру комнаты, защищающие поверхность стен от повреждения; - Карнизы; - Плинтусы; - Потолочные розетки. - Производить ремонт элементов гипсовых декоративных элементов; - Выполнять ремонт штукатурных покрытий; - Осуществлять изготовление форм для отливки и шаблонов для тяг. | 27 |
| 5 | Коммуникация Специалист должен знать и понимать: - Профессиональную терминологию; - Эффективно взаимодействовать с клиентами; - Эффективно работать в команде; - Эффективно работать с другими специалистами на строительной площадке; Специалист должен уметь: - Предоставить информацию и рекомендации другим специалистам, например, архитекторам и инженерам-сметчикам; - Выполнять требования заказчика; - Уточнять и формулировать свои мысли для понимания цели и сроков заказанной работы | 5 |

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В |  |
|  | 1 | 6 |  | 2 | 8 |
|  | 2 | 20 | 4 |  | 24 |
|  | 3 |  |  | 29 | 29 |
|  | 4 | 1 |  |  | 1 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 27 | 4 | 31 | 62 |

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Сборка конструкции | Для точности замеры оценка производится сразу после выполнения модуля, до установки лент, уголков и нанесения финишного шпатлевания. Оценка будет производиться с применением следующих подкритериями и аспектами: - Измерение • Точность выполненных расчетов; • Точность резки ГСП; - Вертикальность /горизонтальность / углы • Вертикальность конструкции; • Перпендикулярность граней конструкции; • Прямолинейность конструкции; • Соотношение уровней конструкции; - Техническое соответствие • конкурсное задание выполнено в соответствии с чертежом и согласно описанию конкурсного задания; • конкурсное задание выполнено с применением компонентов и материалов, указанных в Инфраструктурном листе чемпионата; • правильный шаг саморезов (расположение от края элемента до первого самореза не более 60 мм, по вертикальной поверхности (стене) не более 250 мм, по горизонтальной поверхности (потолку) не более 150 мм); • правильная глубина саморезов; • соблюдено расстояние между профилем; • чистота ГСП; • выполнение по отраслевым стандартам; • скрытые дефекты и нарушение технологии; • Охрана труда, техника безопасности и организация рабочего пространства. Работа Конкурсанта, нарушающего правила техники безопасности, будет остановлена до момента устранения такого нарушения. |
| Б | Установка тепло- и звукоизоляции | Оценка производится сразу после выполнения модуля, вместе с оценкой Модуля А, с применением следующих подкритериями и аспектами: Тепло-звукоизоляция устанавливается: - максимально плотно (без потерь звука и тепла); - точно и аккуратно (без замятия) |
| В | Финишное шпатлевание с заделкой стыков и углов | Оценка производится сразу после выполнения модуля, до начала Модуля Г и будет производиться в соответствии со следующими подкритериями и аспектами: • прямолинейность ПУ, лент и кромок; • покрытия ровные и гладкие, с четкими гранями; • элементы крепления (шляпки саморезов) зашпаклеваны; • соответствие покрытия стандарту Q2; • соответствие качества поверхностей финишных покрытий стандарту Q3; • выполнение по отраслевым стандартам; • чистота покрытий; • Охрана труда, техника безопасности и организация рабочего пространства. Работа Конкурсанта, нарушающего правила техники безопасности, будет остановлена до момента устранения такого нарушения |
| Г | Изготовление и фиксация фигурных гипсовых элементов | Оценка производится сразу после выполнения модуля, до начала Модуля Д и будет проходить в соответствии со следующими подкритериями и аспектами: • точность изготовления шаблона; • точность измерений; • вертикальность / перпендикулярность /углы декоративных элементов; • точность резки, заполнения и гладкость внутренних и наружных скосов; • прямолинейность внутренних и наружных скосов; • чистота элемента; • чистота отделки внутренних и наружных скосов элементов; • выполнение по отраслевым стандартам; • качество изготовленных гипсовых элементов; • качество установки элементов на конструкцию; • Охрана труда, техника безопасности и организация рабочего пространства. Работа Конкурсанта, нарушающего правила техники безопасности, будет остановлена до момента устранения такого нарушения |
| Д | Нанесение декоративной штукатурки | Оценка производится сразу после выполнения модуля и будет проходить в соответствии со следующими подкритериями и аспектами: - точность измерений; - правильность нанесение фактуры - правильность использования пигмента - качество нанесения фактуры - соответствие фактуры, согласно требовании - Охрана труда, техника безопасности и организация рабочего пространства. Работа Конкурсанта, нарушающего правила техники безопасности, будет остановлена до момента устранения такого нарушения |

Допустимые отклонения при выполнении Конкурсного задания

Допустимые отклонения для конструкций:

- до 1 мм для геометрических параметров менее 300 мм; (0-299 мм)

- до 2 мм для геометрических параметров от 300мм до 1200мм; (300-1199 мм)

- до 3 мм для геометрических параметров свыше 1200 мм (1200-∞ мм)

Допустимые отклонения для конструкций (угольник):

•  до 2 мм для геометрических параметров 300 мм;

Допустимые отклонения ровности покрытия и отделки:

- до 1мм для геометрических параметров менее 500 мм; (0-499 мм)

- до 2 мм для геометрических параметров от 500 мм до 1500 мм; (500-1499 мм)

- до 3 мм для геометрических параметров от 1500 мм (1500-∞ мм)

Допустимые отклонения гипсовых элементов:

- до 1 мм для геометрических параметров менее 300 мм, (0-299 мм)

- до 2 мм для геометрических параметров от 300мм. (300-∞ мм)

Допустимые отклонения гипсового элемента и ножа шаблона (замеры производятся штангенциркулем):

- до 0,5 мм для геометрических параметров менее 150 мм, (0-150 мм)

- до 1 мм для геометрических параметров от 150 мм до 300 мм

Допустимые отклонения в модуле фристайл будут зависеть от представленных на эскизе размеров:

- до 1 мм для геометрических параметров менее 300 мм; (0-299 мм)

- до 2 мм для геометрических параметров от 300мм до 1200мм; (300-1199 мм)

- до 3 мм для геометрических параметров свыше 1200 мм (1200-∞ мм)

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Общая продолжительность Конкурсного задания: 10 ч. 30 мин

Количество конкурсных дней: 3 дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний участника должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания.

Конкурсное задание состоит из 3 (трех) модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 3 (трех) модулей. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 62.

Таблица №4

Матрица конкурсного задания

| Обобщенная трудовая функция | Трудовая функция | Нормативный документ/ЗУН | Модуль | Константа/вариатив | ИЛ | КО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Устройство КОК из листовых и плитных материалов | Монтаж металлических и деревянных каркасов КОК | ПС: 16.054; ФГОС СПО - 08.01.06 Мастер сухого строительства; 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Модуль А – Сборка кронструкции | Константа | Раздел1 | 27 |
| Устройство КОК из листовых и плитных материалов | Монтаж строительных листовых и плитных материалов КОК | ПС: 16.054; ФГОС СПО - 08.01.06 Мастер сухого строительства; 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Модуль Б - Установка тепло- и звукоизоляции | Константа | Раздел2 | 4 |
| Устройство КОК из листовых и плитных материалов | Заделка стыков между листовыми и плитными материалами КОК | ПС: 16.054; ФГОС СПО - 08.01.06 Мастер сухого строительства; 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Модуль В – Финишное шпатлевание с заделкой стыков и углов | Константа | Раздел3 | 31 |

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант)

Модуль А и Модуль Б.

Время на выполнение модулей 6 часов 30 мин (общее)

Модуль А.  Сборка конструкции

Задания: Описание задания

Модуль включает в себя монтаж конструкции, выполненной из металлического профиля с однослойной обшивкой из гипсовых строительных плит (ГСП).

- Конструкция содержит стены с фигурным проёмом.

- Все контролируемые размеры, углы, а также отклонения поверхности от горизонтальной и вертикальной плоскостей снимаются по гипсовой строительной плите перед нанесением финишной отделки.

- Все элементы (фрагменты) конструкции собираются на рабочем месте и только во время проведения конкурса. Не допускается сборка (изготовление) фрагментов конструкции на полу, за исключением случаев, когда данный элемент невозможно собрать (изготовить) другим способом.

- Допуски указаны в КЗ пункт 1.4 Специфика оценки компетенции.

- Во время и после выполнения задания, участник должен обращать внимание на организацию рабочего места и его чистоту.

Технические требования:

- Максимальное расстояние между саморезами при креплении ГСП не более 250 мм.

- Максимальное расстояние между саморезами при креплении ГСП к потолку не более 150 мм.

- При выполнении задания, участник должен соблюдать основные принципы технологии сухого строительства - максимальный шаг стоек не более 600мм, расположение стыков ГСП	противоположных сторон относительно друг другу (минимум 150 мм).

- Верхняя часть стен, а также все проемы обшиты ГСП, все размеры указаны с учетом ГСП.

- ГСП, при обшивке стен, монтируется вертикально ориентировано.

- ГСП при обшивке потолка монтируется согласно чертежам.

- ГСП устанавливается на пол без зазора, для большей устойчивости конструкции.

Модуль Б.  Установка тепло- и звукоизоляции

Задания: Описание задания

Модуль включает в себя установку в конструкции тепло-звукоизоляцию.

- Внутри одной из стен (стена и место установки указано на чертежах) и потолке, между металлическими стойками, необходимо установить тепло-звукоизоляцию.

- Стена и потолок остаются открытыми для того, чтобы можно было увидеть внутреннее устройство стены (каркас, тепло-звукоизоляцию)

- Тепло-звукоизоляция устанавливается максимально плотно (без потерь звука и тепла), точно и аккуратно (без замятия), в указанное на чертеже место.

Модуль В.  Финишное шпатлевание с заделкой стыков и углов

Время на выполнение модуля – 4 часа

Задания: Описание задания

Модуль включает в себя работы по заделке стыков, углов образованных ГСП, с последующим выполнением финишного шпатлевания.

- На наружные углы, устанавливаются металлические углозащитные профили.

- Стыки ГСП и внутренние углы должны быть зашпаклеваны с применением бумажной армирующей ленты.

- Поверхность заделки стыков и внутренних углов должна иметь максимально гладкую поверхность.

- Все элементы крепления (шляпки саморезов) должны быть зашпаклеваны.

- Для заделки стыков, саморезов, а также для установки металлических ПУ используется гипсовая шпаклевка.

- Для завершения модуля необходимо, используя гипсовую шпаклевку, произвести финишное шпаклевание наружных поверхностей стен конструкции (объем выполняемых работ может быть изменен).

- Покрытие должно иметь качество поверхности, соответствующее стандарту Q3.

- Монтаж ПУ и финишное шпаклевание допускается, только по обшитой ГСП поверхности.

- Во время и после выполнения задания, участник должен обращать внимание на организацию рабочего места и его чистоту.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

| ТЕМА | ПРАВИЛО |
| --- | --- |
| Использование технологий – USB, карты памяти | - Конкурсантам запрещено приносить персональные компьютеры, планшеты, мобильные телефоны в рабочую зону (необходимо передать Эксперту в день соревнований). - Экспертам разрешено приносить персональные компьютеры, планшеты, мобильные телефоны в рабочую зону только с разрешения Главного эксперта. |
| Использование технологий – персональные фото и видео устройства | - Конкурсантам разрешено использовать персональные фото и видео устройства в рабочей зоне только по завершении конкурса. - Экспертам разрешено использовать персональные фото и видео устройства в рабочей зоне только с разрешения Главного эксперта. |
| Шаблоны, вспомогательные пособия, и пр. | - Конкурсантам запрещено приносить в рабочую зону шаблоны (трафареты), подпорки или вспомогательные пособия. |
| Зарисовывание, запись информации | - Конкурсантам запрещено приносить в рабочую зону собственные чертежи или устройства, записывающие звук или видео. - Конкурсантам запрещено выносить из рабочей зоны рабочие чертежи. |
| Экономичность/ Экологичность | - Необходимо использовать только материалы, представленные организаторами чемпионата; - Конкурсанты должны уложиться в норму расходования материала, указанную в Инфраструктурном листе. Сверх нормы материал не выдается. |
| Инструментальный ящик/ Тулбокс | - ТулБокс в т.ч. все инструменты, материалы и оборудования необходимые для выполнения Конкурсного задания заносятся в рабочую зону только в подготовительный день. - Доносить в рабочую зону инструменты, материалы и приспособления для выполнения определенного Модуля ЗАПРЕЩЕНО; - Вывоз ТулБокса из рабочей зоны разрешается после окончания чемпионата. |
| Здоровье, Безопасность и Окружающая среда | Согласно Правилам ТБ и ОТ, Правилам СанПин РФ, регламентирующим основы охраны Здоровья, Безопасности и Окружающей среды: - Как только Конкурсант начинает работать, требуется использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ). - Если Конкурсант начинает работать без СИЗ, то его попросят приостановить работу и надеть СИЗ. При этом, это будет засчитано как нарушение. - Если Конкурсант продолжит работать без СИЗ, то это будет считаться как нарушение Правил Конкурса, Правил ТБ и ОТ, сразу же последует отстранение участника от конкурса. |
| Выполнение Конкурсного задания | Перерывы в течение выполнения конкурсного задания предусмотрены: - Если выработка рабочего времени больше 2 часов, то дается 15 минут на каждые 2 часа работы. - Например, Модуль А – начало 9.00 окончание части модуля 12.00 отработано 3 часа, то участник может взять перерыв 15 минут. Перерыв можно брать спустя 30 минут после начала старта и за 30 минут до начала обеденного перерыва или до конца рабочего дня. Время перерывов фиксируется в ведомости «График перерывов». Время, взятое на перерыв, компенсируется за счет обеда, т.е. для тех, кто не брал перерыв, время останавливается в 12.00, а для тех, кто брал, перерыв в 12.15. Но продолжение модуля после обеда начинается в одно и тоже время, например, в 13.00. - Если участник не вернулся к концу перерыва, то время, которое участник проводит за пределами площадки сверх установленных 15 минут, НЕ КОМПЕНСИРУЕТСЯ. - Если выработка всего 2 часа, например модуль 4, то перерывы НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ. - Если выработка составляет 4 часа, то дается два перерыва по 15 минут. Перерывы не суммируются. Если участник не воспользовался предложенным(и) перерывом до обеда, то это время сгорает и не добавляется в конце. С обеда у него новый отчет времени. |
| Оценивание | - Во время проведения соревновательной части чемпионата на площадке работает экспертная группа, которая следит за соблюдением Конкурсантами охраны труда и техники безопасности, соблюдением технологических процессов, следит за соблюдением регламента чемпионата и т.д - В судействе могут принимать участие эксперты, аккредитованные на данный чемпионат. - Во время выполнения КЗ Конкурсантам запрещено общаться с экспертами. - Эксперты-компатриоты при ознакомлении с критериями оценки сдают/выключают телефоны, планшеты. - Экспертам-компатриотам и Участникам конкурса выносить критерии с площадки запрещено. |
| Другое | - Большую работу на площадке проводят и волонтеры, поддерживающие порядок вне рабочих зон участников, обеспечивают своевременную утилизацию больших фрагментов отработанного материала, что является очень важным для нормального функционирования мероприятия! |

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Список материалов, оборудования и инструментов, которые конкурсант может или должен привезти с собой на соревнование.

Неопределенный - можно привезти оборудование по списку, кроме запрещенного.

Данный список не является исчерпывающим. Любой инструмент, который отсутствует в этом перечне и не является запрещенным, можно привезти на мероприятие. Его необходимо будет представить Экспертам на площадке, которые проголосуют за то, можно ли использовать его во время мероприятия.

- Нож строительный с выдвижными лезвиями (запасные лезвия 3 шт.), шт.

•	Рубанок обдирочный

•	Рубанок кромочный (угол фаски 22,5/45 град)

•	Шуруповёрт аккумуляторный в комплекте, с комплектом бит РН2, компл.

•	Емкость для приготовления гипсовой шпаклёвки

•	Шпатель

•	Шпатель-кельма

•	Шпатель широкий

•	Тёрка для шлифования

•	Комплект шлифбумаги для тёрки (в комплекте 10 шт 230*280мм), упаковка

•	Ножницы по металлу

•	Просекатель для соединения металлических профилей

•	Разметочный шнур с красящим порошком

•	Лобзик с системой пылеудаления (только для применения в 4 модуле)

•	Фрезер

•	Строительный карандаш

•	Строительный маркер

•	Пилка для ГКЛ

•	Плоскогубцы

•	Кисть плоская (для мойки инструмента)

•	Рулетка

•	Уровень пузырьковый – 1200 мм, 800 мм, 600 мм, 400 мм. 300 мм шт.

•	Угольник строительный - 300 мм, шт.

•	Перчатки прочные

•	Очки защитные, шт.

•	Респиратор, шт.

•	Защитные беруши, пар.

•	Складной метр 2м

•	Стусло

•	Миксер с венчиком

•	Ручные ножницы по металлу/электрические ножницы по металлу (любого типа)

•	лазерные уровни, лазерные нивелиры, лазерные построители плоскостей

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

Список материалов, оборудования и инструментов, которые запрещены на соревнованиях по различным причинам.

Электрический инструмент: пилы, имеющие вращающий диск, углошлифовальные машины (болгарки);

•	Угломеры;

•	Подпорки, крепления, от-косины заранее изготовленные для фиксации стен;

•	Аэрозольные баллончики (краска на масляной основе, блестки и прочее).

Любые материалы и оборудование, имеющиеся у участников, необходимо предъявить экспертам для проверки. Эксперты имеют право запретить использование любых материалов, инструментов и оборудования, которые будут сочтены не относящимися к разрешенным или же они могут дать участнику явное несправедливое преимущество.

3. Приложения

Приложение №4 Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы».

Приложение №5 Чертежи КЗ

Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.

Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.